Додаток 2					до рішення виконкому

селищної ради

від 13.06.2018№51

Перелік

та періодичність надання послуг з  утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що виконують підприємства з експлуатації та обслуговування житла в межах встановлених тарифів

1.Забезпечення освітлення міст загального користування:

- освітлення місць загального користування в темний час доби (заміна електроламп в тариф не входить) – постійно;

- обслуговування внутрішньобудинкових електромереж.

2.Прибирання прибудинкової території – 6 разів на тиждень.

3.Експлуатація і поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання, водовідведення:

- центральне опалення: заміна окремих ділянок трубопроводів 6% від загального протягу підвальних або горищних мереж будинку, запірної і регулюючої арматури: огляд і очищення грязьових відстійників, консервація та розконсервація систем: оглядання та підтягування на трубах контрогайок, муфт, фланцевих з’єднань та усунення течі; промивка систем теплопостачання;

- холодне водопостачання та водовідведення: ущільнення з’єднань, усунення течі, заміна окремих ділянок трубопроводів 7% від загального протягу підвальних або горищних мереж будинку, усунення засмічень внутрішньобудинкових мереж та каналізаційних випусків.

Виконується технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання від зовнішньої стіни будинку, водовідведення до першого зовнішнього колодязя.

Технічні огляди проводяться 2 рази на рік, обслуговування - 1 раз на рік, аварійне обслуговування – терміново.

4.Проведення дератизації та дезінсекції 2 рази на рік.

5.Обслуговування димвентканалів:

- профілактичний огляд: димові канали – 2 рази на рік, вентканали – 1 раз на рік.

6.Поточний ремонт будинків:

- покрівлі: усунення пошкодження азбестоцементних покрівель (10% від загальної площі покрівлі будинку), заміна верхнього шару рулонного килима з частковою зміною нижніх шарів на суміщених покрівлях (10% від загальної площі покрівлі будинку) окрім подвійної заміни покриття;

- під’їзди: ремонт ганків та козирків над входами у під’їзди, ремонт бетонних плит, ремонт штукатурки окремими місцями, клейове та вапняне фарбування стін та стель, масляне фарбування сходових маршів, стін, вікон, дверей, ремонт цоколів; огляди після стихійного лиха і аварій (покрівлі, цоколя, стіни, фасади, підвальні приміщення).

7.Підготовка будівель до експлуатації в зимовий період.

- заміна розбитого скла вікон сходів 5% від загальної площі;

- ремонт і укріплення вхідних дверей 3% від загальної площі.

8.Видача довідок:

- побутова характеристика;

- довідка на вугілля;

- довідка про сумісне проживання.

Директор КП «Новодонецьксервіс» 	Ю.В. Жукова

Керуючий справами виконкому		Л.І. Безкровна